    - Код 200 Ошибка прошивки платы управления (ESP/STM)

- Платы ASC, Nema, JCC

- Аналогично коду 201 (при ошибке прошивки ESP) либо коду 202 (при ошибке прошивки STM)

    - Код 201 Ошибка прошивки ESP

Платы ASC, Nema, JCC

- Проверить монтаж указанных ниже компонентов (позиц. обозначения указаны для платы ASC, для других – могут отличаться, но компоненты те же, см Є3 на конкретное изделие).

Для ASC, NEMA - проверить нет ли грязи и флюса на тестовых точках TP1-TP4 (остальные проверить и очистить тоже)

    - Код 202 Ошибка прошивки STM

Платы ASC, Nema, JCC

Проверить монтаж указанных ниже компонентов (позиц. обозначения указаны для платы ASC, для NEMA – могут отличаться, но компоненты те же, см Є3 на конкретное изделие). Для ASC, NEMA - проверить нет ли грязи и флюса на тестовых точках TP5-TP14 (остальные проверить и очистить тоже)

Для JCC:

    - Код 210 Ошибка запуска платы (STM прошился, но не запустился)

Платы ASC, Nema, JCC

Ошибка монтажа ионистора С2, замыкание ионистора на соседние дорожки платы. Статический пробой микросхемы D2.

    - Код 220 Ошибка статуса 3.3 В

Платы ASC, Nema

Проверить монтаж указанных компонентов

ASC

NEMA: Проверить контакт с иголками соединяющие платы на стенде. Проверить компоненты на Плате питания:

    - Код 221 Ошибка измерения 3.3 В (выход значения из допустимого диапазона)

Проверить монтаж указанных компонентов, проверить нет ли флюса или грязи на тестовой точке +3,3V TP14. (ASC, NEMA)  (остальные проверить и очистить тоже)

NEMA Плата питания

Проверить монтаж указанных компонентов, проверить нет ли флюса или грязи на всех иглах

На плате управления NEMA: Проверить монтаж указанных компонентов, проверить нет ли флюса или грязи на всех иглах

Для JCC Проверить монтаж указанных компонентов

Код 222 Ошибка измерения 5.0 В (выход значения из допустимого диапазона)

Платы ASC

Проверить компоненты из предыдущего пункта, проверить нет ли флюса или грязи на тестовой точке +5V TP12 – остальные точки тоже проверить. Если все номиналы верны заменить Т1

    - Код 223 Ошибка измерения 3.9 В (выход значения из допустимого диапазона)

Платы JCC

Аналогично коду 221 для JCC

    - Код 224 Ошибка измерения 15 В (выход значения из допустимого диапазона)

Платы JCC

Проверить монтаж и номиналы:

    - Код 225 Ошибка измерения 20 В (выход значения из допустимого диапазона)

Платы Nema

Проверить компоненты аналогично Коду 221,Если монтаж верный,все номиналы верны - замена трансформатора Т1

    - Код 231 Ошибка оптического датчика (Light Sensor)

Платы ASC, Nema

Проверить пайку компонентов: (в первую очередь D9)

    - Код 232 Ошибка измерения величины ШИМ (PWM level)

Платы ASC Проверить монтаж компонентов:

    - Проверить чистоту разъема Х1

    - Код 233 Ошибка грозозащиты (Surge Protection)

Платы ASC Проверить компоненты:

Проверить нет ли замыкания ионистора на сигнал PHS

    - Код 234 Ошибка измерителя мощности (выход значений из допустимого диапазона)

Платы ASC, Nema

Проверить монтаж компонентов (особенно пайку D1)

    - Код 236 Ошибка силового реле платы управления (Board relay)

Платы ASC, Nema

    - Проверить контакты иголок с разъемом X1 (Проверить чистоту разъема Х1

) для ASC.

Nema на плате питания проверить контакт голок с точками:

Проверить монтаж реле и управляющего транзистора (см Э3), контакты иголки TP3.

    - Код 237 Ошибка режима “сна” ESP (потребление платы выше, чем должно быть в режиме сна ESP)

Платы ASC, Nema

Проверить нет ли замыканий ножек STM32 (D2) на плате управления, проверить монтаж ионистора, возможно статический пробойSTM32 –его заменить.

    - Код 238 Ошибка светодиодов (не работает один/несколько светодиодов)

Платы JCC

Не горят индикации фаз и линий контакторов К1, К2 – проверить монтаж нижеуказанных элементов соответствующего светодиоду канала, фазы, контакторов.(см. схему АСДА.468363.001 Плата интерфейса JCC Э3)или проверить целостность самого светодиода.

Не горят GSM/GPRS  Проверить аналогично коду 242 или проверить целостность самого светодиода.

Не горит main/ BAT – проверить монтаж элементов схемы зарядки см. схему АСДА.468363.001 Плата интерфейса JCC Э3) или сами светодиоды на плате управления

Не горят все – возможен оборван,  или не до конца опресован или вставлен шлейф между платами

    - Код 239 Ошибка EEPROM

Платы JCC Проверить монтаж компонентов, и целостность дорожек до STM32

    - Код 240 Ошибка Data Flash

Платы JCC Проверить монтаж компонентов, и целостность дорожек до STM32

    - Код 241 Ошибка RTC

Платы JCC Проверить монтаж компонентов, и целостность дорожек до STM32

    - Код 242 Ошибка GSM модема

Платы JCC Проверить на плате управления монтаж компонентов (в первую очередь модуль и слот сим карты)

    - Код 243 Ошибка температурного сенсора

Платы JCC Проверить монтаж компонентов

    - Код 244 Ошибка GPS модуля (не определяется платой)

Платы ASC, Nema

Проверить правильность монтажа модуля и целостность линий RX TX от модуля до процессора.